ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ С КОНТРОЛЛЕРОМ

GDP-CP06AF-ACK(AC)

Паспорт и инструкция по установке

- Назначение

Вызывная панель с автономным контроллером GDP-CP06AF-AC со встроенным считывателем  карт  Mifare ID (GDP-CP06AF-ACK со встроенным считывателем  карт  Mifare ID и клавиатурой) предназначена для построения автономной системы контроля доступа, с функцией двухсторонней аудио связи и видео наблюдения за собеседником . Панель имеет вандалозащищённый корпус.

Поддержка 200 карт Mifare ID + 200 паролей доступа.

Поддерживаемые режимы доступа: только карта, карта или пароль, карта+пароль.

- Технические характеристики

Корпус: Материал - металл/пластик. Цвет серебро/белый.

Размеры: 133х48х20мм.

Климатическое исполнение: Температура -34°С . . . +60°С.

Источник питания: Напряжение +12 . . +15 В пост.тока.

Ток покоя не более: 30мА.

Рабочий ток не более: 70мА.

Реле замка (перекидное НО/НЗ) коммутирует ток до 1А, 30В DC

Максимальное расстояние считывания кода идентификатора  до 30 мм

(в зависимости от типа идентификатора и условий работы).

- Комплект поставки:

Вызывная панель с автономным контроллером GDP-CP06AF-AC (GDP-CP06AF-ACK)- 1 шт.;

Монтажный уголок — 1шт;

Брелок  Mifare ID — 2шт;

Крепёж — 1комл.;

Блок питания — 12 В 1А — 1шт;

Паспорт.

- Устройство вызывной панели

| Номер | Назначение на рисунке в паспорте |
| --- | --- |
| 1 | Динамик |
| 2 | Видео камера |
| 3 | Микрофон |
| 4 | ИК - подсветка |
| 5 | Место поднесения карты доступа |
| 6 | Клавиатура (для модели GDP-CP06AF-ACK ) |
| 7 | Кнопка «Вызов» |
| 8 | Микропереключатель изменения стандарта видео сигнала AHD1080P/CVBS аналог |
| 9 | Регулятор громкости |
| 10 | Кабель подключения (назначение на этикетке на панели) |

Настройка панели.

1. Сброс панели к заводским настройкам

Отключите питание => нажмите кнопку «Выход» (замкните провода) => включите питание,

после сигнала «пи-пи-пи» отпустите кнопку «Выход» (разомкните провода).

Внимание!!! Мастер карты и карты доступа и пароли не сбрасываюся! На заводские установки сбразывается только пароль admin и на открывание!

Пароль admin  999999  ОБЯЗАТЕЛЕН К ЗАМЕНЕ !

Пароль на открывание 123456 (для открывания наберите:123456#) открывает всегда ОБЯЗАТЕЛЕН К ЗАМЕНЕ !

Время открывания — 2сек

Режим безопасности — выкл.

Вход в режим программирования *пароль admin# (*999999# заводская установка) клавиатура начнет медленно мигать.

Выход из режима программирования: нажмите кнопку   * (звёздочка)

Кнопка вызова: в дежурном режиме светится — белым, в режиме вызова — красным,

дверь открыта — зеленым.

2. Работа с Мастер картами

А: Добавление Мастер карт.

В режиме вызова/просмотра/разговора нажмите на МОНИТОРЕ кнопку «открыть» (ключ), а затем нажмите и удерживайте кнопку «Вызов» на ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ около 3-х секунд, до сигнала Пи-Пи-Пи (3 раза), клавиатура начнет медленно мигать. Отпустите кнопку «Вызов». Поднесите к области считывания панели карту, прозвучит сигнал Пи-Пи — мастер карта на ДОБАВЛЕНИЕ карт доступа готова. Поднесите ещё одну карту, прозвучит сигнал Пи, и клавиатура перестанет мигать. Мастер карта для удаления карт доступа готова.

Мастер карты невозможно стереть, можно записать новые!!!

B: Добавление карт прохода с помощью Мастер карты (добавляющей).

В течении 10 секунд приложите ТРИ раза Мастер карту для добавления карт. Прозвучат сигналы:

первый раз Пи-Пи, второй раз Пи-Пи, третий раз Пи-Пи-Пи и клавиатура начнет мигать. Прикладывайте по очереди карты. Сигнал Пи-Пи, карта успешно добавлена, сигнал Пи-Пи-Пи-Пи (4 раза), ошибка, возможно карта уже добавлена. Для выхода из режима добавления карт, поднесите Мастер карту еще раз.

С: Удаление карт прохода с помощью Мастер карты (удаляющей).

В течении 10 секунд приложите ТРИ раза Мастер карту для удаления карт. Прозвучат сигналы: первый раз Пи-Пи, второй раз Пи-Пи, третий раз Пи-Пи-Пи и клавиатура начнет мигать. Прикладывайте по очереди карты. Сигнал Пи-Пи, карта успешно удалена, сигнал Пи-Пи-Пи-Пи (4 раза), ошибка, возможно карта уже удалена. Для выхода из режима удаления карт, поднесите Мастер карту еще раз.

Настройка с помощью Пароля Администратора (admin)

3. Изменение паролей admin и на открывание.

Войдите в режим программирования:

А: Изменение пароля admin: нажмите 0 (клавиатура быстро мигает)+77+#новый пароль (6 цифр)+#+новый пароль (повторить)+#

B: Изменение пароля открывание: нажмите 0 (клавиатура быстро мигает)+11+#новый пароль (6 цифр)+#+новый пароль (повторить)+#

С: Сброс к заводским установкам: нажмите 0 (клавиатура быстро мигает)+99+# (сигнал Пи).

4. Добавление карт Доступа.

Войдите в режим программирования:

нажмите 1 (клавиатура быстро мигает) + задайте номер ячейки памяти из диапазона 000-199 + # + — поднесите карту (сигнал Пи-Пи  карта добавлена в данную ячейку, сигнал Пи-Пи-Пи-Пи (4 раза), ошибка, возможно карта уже добавлена). При записи новой карты, старая карта стирается из данной ячейки (если она там была записана).

- 5. Удаление карт Доступа

Войдите в режим программирования:

нажмите 2 (клавиатура быстро мигает) + задайте номер ячейки для удаления из диапазона 000-199 + # (сигнал Пи-Пи-Пи)

- 6. Удаление карт, с помощью касания

Войдите в режим программирования:

- нажмите 2 (клавиатура быстро мигает) + коснитесь контроллера удаляемой картой (сигнал Пи-Пи)

- 7. Удаление всех карт

Войдите в режим программирования:

- нажмите 2 (желтый мигающий) + 88 + # (сигнал Пи…...Пи - 7раз)

- 8. Установка режима доступа

Войдите в режим программирования:

- нажмите 3 (клавиатура быстро мигает) + 00 + # (сигнал Пи-Пи, режим: карта)

- нажмите 3 (клавиатура быстро мигает) + 01 + # (сигнал Пи-Пи, режим: карта или пароль)

- нажмите 3 (клавиатура быстро мигает) + 02 + # (сигнал Пи-Пи, режим: карта+пароль)

- 9. Установка времени открытия замка в секундах (при открытии с карты)

Войдите в режим программирования:

- нажмите 4 (клавиатура быстро мигает) + 00-99 + # (при задании 00 включается режим тригер, 02 — заводская установка)

- Время открытия с монитора, устанавливается на мониторе и не зависит от этой настройки,

- включая режим «тригер»

- В режиме «тригер», каждое поднесение карты меняет состояние реле на противоположное, нажатие кнопки «Выход», переводит реле только в открытое положение.

- 10. Защита от подбора кода

Войдите в режим программирования:

- Нажмите 5 (клавиатура быстро мигает) + 00 + # (сигнал Пи-Пи, функция отключена)

- Нажмите 5 (клавиатура быстро мигает) + 01 + # (сигнал Пи-Пи, если в течении 5 минут, 10 раз будет введен некорректный пароль или предъявлена не записанная карта, считыватель и клавиатура блокируется на 2 минуты, клавиатура мигает, автоматически посылается вызов на монитор. Кнопка «Вызов» работает.)

- Нажмите 5 (клавиатура быстро мигает) + 02 + # (сигнал Пи-Пи, если в течении 5 минут, 10 раз будет введен некорректный пароль или предъявлена не записанная карта, считыватель и клавиатура блокируется на 1 минуту, вызывная панель издает звуковой сигнал и мигает клавиатурой, автоматически посылается вызов на монитор. Кнопка «Вызов» работает.)

- Примечание: на любом шаге программирования нажатие кнопки  * (звёздочка) — выход на предыдущий уровень.

- Выход из режима программирования: нажмите кнопку   *

- 11. Переключение стандарта выходного Video сигнала.

- Удалите предохранительную заглушку и переведите выключатель «8» в нужное положение:

- - нижнее положение AHD 1080P;

- - верхнее положение CVBS (аналог).

- Установите предохранительную заглушку на место.

- Использование контроллера.

- 1. Задание персонального пароля.

- Нажмите  *,  коснитесь своей картой контроллера + введите пароль + # (заводской пароль 0000, Пи-Пи,  клавиатура мигает), введите новый пароль (4 цифры)+# введите новый пароль (повторить) +# (клавиатура горит ровным светом, не мигает.)

- 2. Доступ с помощью карты. Поднесите зарегистрированную карту к контроллеру.

- 3. Доступ с помощью пароля. Наберите пароль, затем нажмите #.

- 4. Доступ с помощью карты и пароля. Поднесите зарегистрированную карту к контроллеру, затем введите пароль и нажмите #.

- 5. Копка выход. Нажмите копку ВЫХОД для открытия двери.

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности и электромагнитной совместимости при соблюдении Покупателем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. Гарантия на изделие 1 год с момента продажи, при соблюдении условий монтажа и эксплуатации. Гарантийный ремонт производится в мастерской Производителя. Кроме гарантий, указанных выше, Производитель не предоставляет никаких других гарантий относительно совместимости данного изделия с изделиями, произведенными другими изготовителями, а также гарантий годности изделия для целей, не предусмотренных эксплуатационной документацией на данное изделие. В максимальной степени, допустимой действующим законодательством, Производитель не несет ответственности ни за какие прямые или косвенные убытки Покупателя, включая убытки от потерь прибыли и информации, убытки от простоя, упущенную выгоду и другие убытки, связанные с использованием или невозможностью использования изделия, в том числе из-за возможных ошибок и сбоев в работе программного обеспечения системы. Гарантия не распространяется на изделия имеющие механические повреждения корпуса, следы постороннего вмешательства или ремонта, а также имеющие повреждения и неисправности, вызванные действием непреодолимой силы (стихийных бедствий, вандализма и т.д.) или сторонних обстоятельств (скачков напряжения электропитания, электрических разрядов, попадания внутрь жидкостей и т.п.).

Производитель: GTVS www.gtvs.ru